FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ALTA CORRIENTE Y ALTA TENSIÓN

Trabajo práctico 4 – Electrónica de potencia

5R2

Grupo 11

Alassia, Francisco; 60861

Amaya, Matías; 68284

Lamas, Matías; 65536

Navarro, Facundo; 63809

Verón, Misael; 62628

UTN FRC – 2019

INTRODUCCIÓN

Los rectificadores trifásicos no controlados proporcionan una tensión promedio de salida fija. Si se precisa variar este valor se tiene que recurrir a un rectificador controlado, el cual se presenta en el siguiente esquema:

Figura 1: Rectificador trifásico de onda completa controlado

Disparando los tiristores, como se indica a continuación, emulamos un rectificador no controlado.

Figura 2

Donde Van, Vbn y Vcn son las tensiones de fase con sus respectivos desfasajes. Los tiristores se disparan siempre a intervalos de π3 radianes y conducen, como máximo, 2π3 radianes (caso rectificador no controlado). Se pueden apreciar también las relaciones de tensión sobre las cuales se disparan los tiristores.

Tabla 1

| Disparo | Condición |
| --- | --- |
| Th1 | Van>Vcn |
| Th2 | Vbn>Vcn |
| Th3 | Vbn>Van |
| Th4 | Vcn>Van |
| Th5 | Vcn>Vbn |
| Th6 | Van>Vbn |

La salida de este rectificador tiene una frecuencia de ripple igual a 6f, donde f es la frecuencia de la alimentación.

A modo ilustrativo, simulamos en PSpice para tensiones de fase de 220 V a 50 Hz y carga de 1Ω, obteniendo los siguientes resultados:

Figura 3

Figura 4

Donde el trazo azul (V1) corresponde a Van, el amarillo (V2) a Vbn, el rojo (V3) a Vcn  y el verde a la salida.

Seteando las demoras en los pulsos de corriente entrantes al gate del SCR, controlamos los instantes de disparos de los tiristores.. Como indica la figura 2, disparamos el tiristor 1 a π6 radianes (1.66 ms para un periodo de señal de 20 ms) respecto del 0 de Van, a partir de entonces, los siguientes a π3 radianes (3.33 ms) respecto unos de otros, conforme de la Figura 2.

Ahora, si al disparo de  cada tiristor lo demoramos α radianes, disminuimos el ángulo de conducción de cada uno, variando así la tensión promedio en la carga. Lo que define, conceptualmente hablando, el principio de funcionamiento de un rectificador controlado. Si α=0, los instantes de disparo son los de la Figura 2. Supongamos que  α=π3, entonces los disparos se ejecutarían de la siguiente manera:

Figura 5

El presente trabajo describe el diseño de un rectificador de onda completa controlado cuyas especificaciones son las siguientes:

- Tensión de salida: 150 a 300Vcc.

- Corriente de salida: 100A

- Línea de alimentación: Trifásica de 380V, 50 Hz.

- Frecuencia de ripple: 300Hz.

- Protección contra cortocircuitos.

Junto a ello, la simulación del circuito para distintos  α y distintas cargas.

SIMULACIONES

Como se mencionó, al disparo de los tiristores, en la simulación, lo controlamos con los pulsos de corriente, por tanto ahí es donde incluimos el retardo α para el control de la tensión media de salida. Particularmente, analizamos los siguientes casos:

α=45° (2.5 ms)

α=135° (7.5 ms)

Para cargas R, RL y RLE. A partir de la figura 3, cambiamos los tiempos de demora (TD) según corresponda  y la carga para los siguientes casos.

- Carga resistiva, α=45°

- Carga resistiva, α=135°

- Carga RL, α=45°

- Carga RL, α=135°

- Carga RLE, α=45°

DISEÑO

El objetivo es realizar un circuito que haga lo que las fuentes de pulsos en las simulaciones. Empezamos planteando un circuito que toma muestras de las tensiones de alimentación y las acondiciona para trabajarlas en muy baja tensión, siempre respetando el desfasaje entre las 3. Luego, procedemos a sensar los tiempos relativos a los disparos de los SCR’s, dados por las relaciones entre las fases S,R y T sobre las cuales se producen dichos disparos (Tabla 1). A esto lo logramos “convirtiendo” tiempo en tensión generando una rampa mediante la carga de un capacitor. Entonces, empezamos planteando tres etapas, de acondicionamiento de señal, de comparación de fases y de generación de rampas para lograr lo que gráficamente se representaría así:

Figura 6

El circuito propuesto es el siguiente:

Figura 7

La alimentación del circuito de control es de 15 V.

La etapa contenida en el recuadro rojo se encarga del acondicionamiento de la alimentación. Para lograr eso, utiliza un transformador reductor 2:1, de modo que la tensión en los bornes del secundario será como máximo 3112=155.5V. El divisor resistivo reduce aún más la tensión a 21V de pico y, finalmente, con los diodos zenners 1N4744 recortamos las señales en 15 V, generando una onda cuasi-cuadrada.

Lo contenido en el recuadro azul se encarga de realizar las comparaciones de tensión entre las fases (Tabla 1). Lo hace por medio de operacionales trabajando con ganancia muy elevada (de modo que su salida será ±Vsat ó 0). La salida de los operacionales cortan y saturan los transistores Q1 para generar rampas de tensión en los capacitores C.

Cabe aclarar que la etapa de acondicionamiento se repite para cada una de las 3 fases y las etapas de comparación y generación de rampa, para cada uno de los 6 tiristores.

Queremos que la tensión en los bornes de C sea 0 cuando no se cumpla la comparación que le corresponda y sea la rampa, en caso contrario. Cuando la salida del operacional sea +Vsat, Q1 conduce, y la tensión en los bornes de C será:

VC(t→∞)=+VsatR1+R2R2-VBEQ1(sat)+VCEQ1(sat)

Se puede ver que VC nunca va a ser menor que VCEQ1(sat), pero para nuestros fines eso es despreciable. Elegimos Q1=BC548, donde el fabricante nos da las siguientes curvas:

Figura 8

Elegimos ICQ1(sat)= 1 mA, entonces:

VCEQ1(sat)≈40 mV

VBEQ1(sat)=700 mV

Si hacemos R1=15KΩ  y R2=1KΩ, la tensión en la base del transistor será:

VB=+VsatR1+R2R2=937.5 mV; Considerando +Vsat=15V

VCt→∞=277 mV=VCmin

Para todos estos cálculos con Q1 saturado estamos despreciando el efecto de los capacitores, de ahí la expresión t→∞. Esto se puede considerar cierto si CX≫C. Condición que cualitativamente explica la descarga casi instantánea de C para generar la caída abrupta en la rampa durante la transición -Vsat a +Vsat del operacional.

Procedemos diseñando la resistencia RX:

RX=VB-VBEQ1(sat)ICQ1(sat)=237Ω≈220Ω

Se deduce que:

ICQ2sat=ICQ1(sat)=1mA

Elegimos Q2=BC556, cuyas curvas de saturación son las siguientes:

Figura 9

VCEQ2(sat)≈50 mV

VBEQ2(sat)≈700 mV

Arbitrariamente elegimos un zener tal que:

VZ<15V-VC(max)

Condición que nos asegura que la unión colector-base esté polarizada en inversa. Por ejemplo el 1N4728, el cual presenta:

VZ=3.3V

IZK=1 mA

Ya podemos diseñar Re:

Re=VZ-VBEQ2(sat)ICQ2(sat)=2.6KΩ≈2.7KΩ

Con las curvas del fabricante sabemos que:

IBQ2(sat)=ICQ2(sat)10=100μA

Con Rb fijamos la corriente de mantenimiento del zenner, el cual afecta a todas las etapas generadoras de rampas. Si hacemos que:

IZ≥10nIBQn>IZK

podemos decir que:

Rb=VZIZ=1KΩ; IZ=11.7mA

Entonces, ya está todo diseñado para que cuando del operacional salga -Vsat y corte a Q1, el capacitor C se empezará a cargar con una corriente constante de 1 mA durante 10 ms. En este contexto, se sabe que:

ICQ2=C∆VC∆t

La función del zener es mantener constante la corriente por todos los Q2. Conforme a la ecuación anterior, ICQ2 puede ser constante sólo si VC es una función lineal; VC puede ser una rampa sólo si ICQ2 es constante. La derivada de una rampa es su pendiente, la cuál, para este caso:

∆VC∆t=VCmax-VCmin10 ms

Haciendo que:

VCmax=10V+VCmin<15V-VZ

∆VC∆t=10V10ms=1000 Vs

Finalmente:

C=ICQ2∆VC∆t=1 mCs1000 Vs=1μF

CX=100C=100μF

Ya se mencionó anteriormente que mientras más grande sea la relación CXC, más abrupta va a ser la caída de la rampa, o lo que es lo mismo, más rápido se descarga C. Por contraparte, mientras mas rápido sea la descarga, mas corriente circulará durante el transitorio. Suponiendo una descarga total en 1 ms, la corriente desde C sería de 10 mA a 10V como condición inicial, lo que no representa peligro.

Ya teniendo los ángulos de fase sensados, procedemos al circuito con el que vamos a setear un α y disparar los tiristores.

Figura 10

Lo que hace este circuito es generar una serie de pulsos para asegurar el disparo del SCR. Estos pulsos se generan entre el monoestable, el clock y la nand. La salida del monoestable estará normalmente en 1, por lo que la salida de la nand también lo estará y Q3 estará en saturación. Lo que implica a Q5 en corte y el no disparo del tiristor. Cuando el monoestable, activado por bajo, reciba la orden del comparador de cambiar, se generará el tren de pulsos y, por los transistores y el transformador de pulsos, se acondicionarán estos pulsos para disparar el SCR.

Los circuitos de Start Up están para evitar disparos no deseados en el rectificador. El de 1 seg tiene como objetivo asegurar que se disipen todos los transitorios o ruidos que puedan disparar algún comparador que dispare por error un tiristor. El otro Start Up tiene como objetivo asegurar que la alimentación de todo el circuito de control sea la adecuada para trabajar en el rango dinámico del diseño. Una tensión menor, por mencionar un ejemplo, va a generar una rampa no deseada o no la va a generar directamente. En efecto:

Vmin=VCmax+VZ=13.3V

A menores tensión de alimentación se empieza a recortar la rampa.

De nuevo se aclara que el circuito de la Figura 10 se repite por cada uno de los tiristores, exceptuando la referencia, el Start Up de 1 segundo y el oscilador de 22 KHz.

Comparamos la rampa de tensión con una tensión de referencia, es decir, comparamos tiempo transcurrido desde que se empezó a generar la rampa con un tiempo fijado por nosotros tα. Cuando se cumpla que el tiempo desde el inicio de la rampa sea mayor al tiempo de referencia, se va a disparar el tiristor.

Como 150V<VAV<300V  y VAV=3π3Vmaxcosα, se tiene que:

α (max)=cos-1πVAV33Vmax=73.04°

α (min)=cos-1πVAV33Vmax=54.32°

54.32°<α<73.04°

Donde Vmax es el valor máximo de las tensiones de fase: 2202. Traduciendo estos valores en tiempo:

3.018 ms<tα<4.057 ms

Tomado desde el instante en que el capacitor empieza a generar la rampa. Este es el rango de tiempos que podemos fijar para cumplir con las especificaciones del diseño. Y como VCt=1000t, la tensión de referencia estará comprendida entre:

4.685V<VREF<5.724 V

Entonces, como ya se mencionó, cuando VC(t)>VREF (ó t>tα) se disparará el tiristor y éste conducirá durante (10-tα)ms ó 180 tα10 ms ° generando una tensión promedio en la salida:

VAV=3π3Vmaxcos180 tα10 ms

Suponiendo que todos los demás tiristores se dispararon según corresponda. Para generar la referencia se emplea el siguiente circuito:

Figura 11

Para generar la referencia, se contempla la tensión que hay en la carga, para garantizar que en la salida esté lo precisado.

VREF=V1-V2

Tomamos una muestra de la tensión en la carga, mediante el divisor resistivo, eligiendo arbitrariamente dos valores que permitan trabajar en muy baja tensión:

RC=82KΩ

RD=1KΩ

Calculando la máxima corriente del divisor (VAVmax), tenemos que la máxima potencia que tiene que disipar RC es de 1W.

Expresando a V2 en función de VAV:

V2=RDRC+RDVAV

Expresando a VREF en función de VAV, considerando una relación lineal entre si:

VREF=4.685V↔VAV=300V

VREF=5.724V↔VAV=150V

VREF=-103915x104VAV+6.763

Entonces:

V1=VREF+V2=RDRC+RD-103915x104VAV+6.763

Pero, también sabemos que:

V1=(RB+kRP)RA+RB+RP15V;0≤k≤1

La cantidad kRP es la resistencia del punto medio del potenciómetro respecto al terminal conectado a RB.  La pendiente de V1 es positiva. Entonces tendrá su máximo relativo cuando VAV=300 y k=1:

V1max=(RB+RP)RA+RB+RP15V=8.3V

Su mínimo relativo en VAV=150 y k=0:

V1min=RBRA+RB+RP15V=7.531V

Cuando el potenciómetro esté al mínimo, tendremos la referencia máxima, es decir, VAVmin:

VREF(max)=V1min-V2min=7.531V-RDRC+RDVAVmin=5.724 V

De igual manera:

VREF(min)=V1max-V2max=8.3V-RDRC+RDVAVmax=4.685 V

Valores esperados. Eligiendo RP=1KΩ, resolviendo el sistema de ecuaciones queda:

RB=9.79KΩ≈10KΩ

RA=8.5KΩ≈8.2KΩ

El restador puede implementarse de la siguiente manera:

Figura 12

La implementación de los buffers es necesaria para no influir en la relacion de impedancias que debe tener el restador para la salida buscada.

Siguiendo con el circuito de la Figura 10, continuamos con el monoestable. Implementamos el uso de un CD4047, cuya implementación se puede resumir en la siguiente tabla:

Figura 13

Figura 14

El pin 11 es la salida por bajo y el 10 por alto. Utilizando el pin 10 evitamos la compuerta inversora de la Figura 10. Eligiendo un R=1KΩ:

C=200μs2.48R=80.6 nF≈82nF

Implementando otro CD4047 con una R=1KΩ y C=10nF, por el pin 13 tendriamos un oscilador astable de f=14.4RC≈22KHz

La etapa siguiente es la del driver para el disparo de los SCR’s. Previo a ello tenemos que elegir uno para saber la amplitud de los pulsos a enviarle en su compuerta.

Si las tensiones de fase son:

Van=Vmaxsenωt

Vbn=Vmaxsenωt-2π3

Vcn=Vmaxsen(ωt+2π3)

La tensión inversa máxima que tiene que soportar el SCR es:

VRmax=2Vmaxcosπ6=538.88V

Por requisito Imax=100A, por lo que la corriente eficaz que deben soportar los SCR es de:

ITAV=Imax3=33.3A

IRMS=Imax3=57.73A

A partir de estos datos, elegimos el tiristor SKT 100/08D, el cual satisface las condiciones requeridas.

Figura 15

De la curva de disparo seguro que da el fabricante elegimos los valores de excitación para el mismo, IG y VG.

Figura 16

IG=400 mA

VG=2V

Si el transformador tiene una relación de transformación 2:1:
IP=ICQ5=200 mA

EP=4V

IS=IG

ES=VG

Elegimos:

Q5=2N3904

Q4=BC556

Q3=BC548

De acuerdo al fabricante, en saturación:

Figura 17

VCEQ5(sat)≈570 mV

VBEQ5(sat)≈1V

Entonces:

R5=15V-VCEQ5(sat)-EPICQ5=52Ω≈47Ω

PR5=1.8W

Q5 conduce cuando Q3 está en corte. La corriente a través de Q4será:

ICQ4=ICQ510=20 mA

De la Figura 9:

VCEQ4(sat)≈100 mV

VBEQ4(sat)≈0.84 V

Entonces:

R4=15V-VCEQ4(sat)-VBEQ5(sat)ICQ4=716Ω≈680Ω

De la Figura 8:

VCEQ3(sat)≈60 mV

VBEQ3(sat)≈0.8 V

Si Q3 conduce, Q5 no se polariza y:

ICQ3=ICQ4=15V-VCEQ4(sat)-VCEQ3(sat)R4=20.7 mA

IBQ3=IBQ4=ICQ310=2mA

Entonces:

R4=5V-VBEQ3(sat)IBQ3=2.1KΩ≈2.2KΩ

Circuito de Start Up de control de alimentación

Figura 18

Cuando la alimentación sea menor a 13V, el comparador cortará a Q'4 y éste a Q4. La salida del compador es 5V o 0 V. Eligiendo:

Q'4=BC548

La corriente por él será:

ICQ'4=ICQ410=2 mA

IBQ'4=ICQ'410=0.2mA

Entonces, de la Figura 8:

VCEQ'4(sat)≈40 mV

VBEQ'4(sat)=0.7 V

Quedando:

Rb4=15V-VBEQ4(sat)-VCEQ'4(sat)ICQ'4=7 KΩ≈6.8 KΩ

Rb'4=5V-VBEQ'4(sat)IBQ'4=21.5 KΩ≈22 KΩ

Circuito de Start Up de 1 seg

Figura 19

Se puede demostrar que la respuesta del capacitor para este circuito es:

vCt=15V 1-e-tRC

Si queremos pausar todos los disparos durante 1 segundo, tenemos que suministrar una tensión mínimamente igual a la máxima de la rampa, 10 V, durante ese tiempo. Considerando la caída en el diodo, 10.7V. Entonces, calculando para que el capacitor en 1 s se cargue hasta (15-10.7)V, podemos diseñar R y C.

RC=-tln1-vCt15V

Si elegimos R=100KΩ:

C=29.6μF≈33μF

Diseño del transformador

De los datos fijados, las impedancias de salida y entrada del transformador:

RP=EPIP=20Ω

RS=ESIS=5Ω

La inductancia del primario del transformador está dada por la fórmula:

LP≥tpRp

R=n2RPRSRP+n2RS=10Ω

Donde tp es el ancho del pulso aplicado, el cual es la mitad del periodo del oscilador para un ciclo de trabajo del 50%:

tp=12foscilador≈22μs

p es un dato que depende de la respuesta del transformador al pulso aplicado el cual es 0.05 para este caso.

Figura 20

LP≥4.4mH

Para saber el volumen efectivo del núcleo se utiliza el siguiente gráfico:

Figura 21

La constante K se calcula de la siguiente manera:

K=nISRStP=88 μVs

Entonces:

LPK=50→N'=26

Y:

Ve≥LPμμ0N'2

Eligiendo un toroide SIFERRIT con Mat N30, μ≈4000 para tP=22μs. Entonces:

Ve≥0.129cm3≥129mm3; μ0=4πx10-9Hycm

Figura 22

Eligiendo el toroide R10, el cual tiene Ve=196mm3, calculamos el número de espiras del primario:

NP=LPLex1094πAeμ=4.4x10-3Hy 2.45cm x1094π 0.08cm2 4000 Hycm=51.77≈52

NS=52n=26

Eligiendo una densidad para los conductores q=3Amm2, el diámetro de los conductores será:

∅P=4IPqπ=0.29 mm

∅S=4ISqπ=0.41 mm

Protección contra cortocircuitos

Para protección de los tiristores vamos a implementar fusibles. Para elegir uno hay que tener en cuenta dos condiciones:

INominalFUSIBLE>INominalTIRISTOR

i2tFUSIBLE<i2tTIRISTOR

Para el tiristor elegido, se ve en la Figura 15 que:

i2tTIRISTOR=20000A2s

Seleccionamos el fusible 30119581 de Semikron el cual cumple con las condiciones impuestas.

Figura 23

CONCLUSIONES

La ventaja de utilizar trifásica para construir una fuente es que  permite obtener altos valores de tensión en la salida con bajo factor de ripple, lo que posibilita evitar etapas de filtrado para algunas aplicaciones ó facilitar el filtrado para las que lo requieran.

En las simulaciones se comprobó que dependiendo del valor y tipo de carga se pueden observar distintas curvas en la salida.

- A medida que aumentamos el ángulo de retraso, la tensión promedio a la salida disminuye.

- El disparo con un ángulo de retardo genera discontinuidades a 135º en la señal de salida, siendo este efecto máximo al colocar una carga resistiva inductiva.

- En el circuito de simulación “R L E” a mayor tensión en la fuente de C.C. “VE”, se obtienen menores tensiones de valor medio en la carga “R L”.

Para el circuito propuesto para el control de la tensión promedio entregada a la carga suponemos idealmente que las seis rampas se van a generar según lo teórico. Pero en la práctica, lograr eso es muy complejo, ya que debieran ser iguales todos los componentes encargados de su generación. Sería muy difícil lograr con esta propuesta que los disparos de los tiristores respeten su distancia de 60°. El problema que pueden llegar a presentar los errores en los componentes es que se dispare un tiristor en un t>3.33ms después que su predecesor, en esa situación se cortaría la circulación de corriente. Considerando eso, toma importancia la elección de la tolerancia del capacitor de rampa.